คู่มือการใช้งาน ARC Command Center

RATS Recipe Automation & Transfer System

สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป พนักงานปฏิบัติการ และช่างเทคนิค
เวอร์ชันระบบ 0.2 | จัดทำ 26 สิงหาคม 2569

วัตถุประสงค์: เอกสารนี้อธิบายการใช้งานตามระบบที่ติดตั้งจริง ควรใช้ร่วมกับขั้นตอนความปลอดภัยของโรงงานและสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมาย

# สารบัญ

สารบัญนี้เรียงตามหัวข้อหลักของคู่มือ เพื่อให้ค้นหาขั้นตอนได้รวดเร็ว

รู้จักระบบและขอบเขตการใช้งาน

การเข้าสู่ระบบและสิทธิ์

ทำความเข้าใจหน้าจอ Dashboard

การเลือกและตรวจสอบเครื่องจักร

การดึงสูตรจากเครื่อง (Pull)

การส่งสูตรไปเครื่อง (Push)

การลบสูตรจากเครื่อง

การอัปเดตสูตร PPID ซ้ำแบบอัตโนมัติ

เหตุการณ์จาก Recipe Bot

บันทึกเหตุการณ์และการแจ้งเตือน

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

เช็กลิสต์ปฏิบัติงาน

# 1. รู้จักระบบและขอบเขตการใช้งาน

ARC Command Center เป็นหน้าจอกลางสำหรับดูสถานะเครื่อง Wire Bonder และจัดการ Recipe ระหว่าง Host กับเครื่องจักร โดยการสั่งงานเครื่องใช้ SECS/GEM ส่วน Recipe Bot ใช้รับไฟล์ใหม่หรือไฟล์ที่ช่างแก้ไขจากเครื่องกลับมายัง Host

| องค์ประกอบ | หน้าที่ |
| --- | --- |
| Dashboard | เลือกเครื่อง ดูสถานะ สั่ง Pull/Push/Delete และดู Event Log |
| Python Backend | รับคำสั่งจาก Dashboard ตรวจสิทธิ์ และกระจายสถานะแบบเรียลไทม์ |
| Machine Link | ช่องทาง SECS/GEM ระหว่าง Server กับเครื่องจักร |
| Recipe Bot | ตรวจจับไฟล์ PWB ใหม่/เปลี่ยนบนเครื่อง และส่งกลับ Host หลังผู้ใช้ยืนยัน |

ข้อควรจำ: สถานะเครื่องจักรและสถานะ Recipe Bot เป็นคนละสถานะ เครื่องอาจออนไลน์แต่ Bot ออฟไลน์ หรือกลับกันได้

# 2. Procedure: การเข้าสู่ระบบและสิทธิ์

เปิดเบราว์เซอร์ไปยัง URL ที่ฝ่าย IT หรือ Developer แจ้ง เช่น http://<IP-Server>:3000 จากนั้นกดเข้าสู่ระบบ กรอก Employee Number ของตนเอง พร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับอนุญาต ไม่ควรใช้ Employee Number หรือบัญชีของผู้อื่น

รูปที่ 1 หน้า Guest ก่อนยืนยันสิทธิ์

รูปที่ 2 หน้าต่างเข้าสู่ระบบที่ต้องกรอก Employee Number

ตรวจ URL ให้เป็น Server ของหน่วยงาน ไม่ใช่เว็บภายนอก

กด “เข้าสู่ระบบ / ยืนยันสิทธิ์”

กรอก Employee Number ของตนเอง ช่องนี้ห้ามเว้นว่าง

กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับมอบหมาย แล้วกด “เข้าสู่ระบบ”

ตรวจมุมขวาบนว่าแสดง EN และ Role ของตนถูกต้อง

| สิทธิ์ | สิ่งที่ทำได้โดยทั่วไป |
| --- | --- |
| Guest | ยังไม่สามารถเข้าหน้า RATS ได้ ต้องเข้าสู่ระบบ |
| Operator | ดู Dashboard เลือกเครื่อง ตรวจสถานะ และใช้งานมาตรฐาน Pull/Push |
| Technician | สิทธิ์ Operator รวมทั้ง Delete และล้าง Event Log |
| Administrator | สิทธิ์ Technician และดู Employee Activity Audit |
| Developer | สิทธิ์สูงสุด รวมถึง Deploy ไฟล์ Recipe Bot/Config ไปยังเครื่อง |

ระบบจะเตือนก่อนออกจากระบบเมื่อไม่มีการใช้งานครบช่วงเวลาที่กำหนด (ค่าเริ่มต้น 5 นาที) หากยังทำงานอยู่ให้กด “คงสถานะการเข้าสู่ระบบ” มิฉะนั้นระบบจะกลับเป็น Guest โดยอัตโนมัติ

# 3. Procedure: ทำความเข้าใจหน้าจอ Dashboard

รูปที่ 3 Dashboard มุมมอง Operator ขณะ WB#83 และ Recipe Bot ออนไลน์

แถบด้านบน: แสดงระบบ RATS, สถานะ Backend, สิทธิ์ผู้ใช้ และปุ่มเปลี่ยนภาษา TH/EN

รายการเครื่องด้านซ้าย: เลื่อน Scrollbar เพื่อดูเครื่องทั้งหมด พร้อมสถานะเครื่องขนาดใหญ่และสถานะ Recipe Bot ขนาดเล็ก

พื้นที่เครื่องที่เลือกด้านขวา: แสดงชื่อเครื่อง IP/การเชื่อมต่อ Recipe ปัจจุบัน และปุ่มคำสั่ง

ช่องเลือก Recipe: ค้นหา/เลือกชื่อ Recipe ที่อยู่ใน Host ก่อนส่งไปเครื่อง

Event Log: แสดงเหตุการณ์ใหม่แบบเรียลไทม์ เช่น Online/Offline, รับไฟล์, ส่งไฟล์ และข้อผิดพลาด

| สถานะ | ความหมาย | การปฏิบัติ |
| --- | --- | --- |
| ONLINE | ช่องทางนั้นเชื่อมต่อและตอบสนอง | ทำงานต่อได้ แต่ตรวจเครื่องจริงก่อนคำสั่งสำคัญ |
| OFFLINE | ขาดการเชื่อมต่อหรือไม่ตอบสนอง | หยุด Push/Delete และแจ้งช่าง/Developer |
| CONNECTING | ระบบกำลังเชื่อมต่อ | รอสั้น ๆ และดู Event Log |
| UNCHECKED | ยังไม่มีผลตรวจยืนยัน | เลือกเครื่องหรือทดสอบการเชื่อมต่อ |

# 4. Procedure: การเลือกและตรวจสอบเครื่องจักร

เลือกจากรายการ Wire Bonder ทางซ้าย หรือสแกน Barcode/Serial ในช่องค้นหา

ตรวจชื่อเครื่องและรหัส WB# ให้ตรงกับเครื่องจริงทุกครั้ง

ตรวจสถานะ Machine และ Recipe Bot แยกกัน

กด “ทดสอบการเชื่อมต่อ” เมื่อไม่แน่ใจ แล้วอ่านผลด้านบนหรือ Event Log

รูปที่ 4 ตัวอย่างเลือก WB#83 และอ่านสถานะ Machine/Recipe Bot แยกกัน

ก่อนสั่งงาน: อย่าอาศัยคำว่า ONLINE อย่างเดียว ต้องยืนยันเครื่องที่เลือกและชื่อ Recipe ให้ถูกต้อง เพราะ Push/Delete มีผลกับเครื่องจริง

# 5. Procedure: การดึงสูตรจากเครื่อง (Pull)

Pull ใช้ซิงก์รายการ/สูตรจากเครื่องผ่าน SECS/GEM ไปยัง Host ตามความสามารถของเครื่องและ Section Manager

เลือกเครื่องและยืนยันว่า Machine Status เป็น ONLINE

เข้าสู่สิทธิ์ Operator ขึ้นไป

กด “ดึงสูตรการผลิต (Pull)” และรอจนสถานะ SYNCING สิ้นสุด

ตรวจผล SUCCESS/ERROR และ Event Log รวมถึงรายการที่ดึงได้หรือถูกข้าม

ห้ามทำ: อย่าปิด Server หรือรีสตาร์ตเครื่องระหว่างกำลัง Pull หากไม่จำเป็น

# 6. Procedure: การส่งสูตรไปเครื่อง (Push)

รูปที่ 5 เปิดรายการ Recipe ในมุมมอง Administrator

เลือกเครื่องปลายทางและตรวจ Machine Status = ONLINE

เลือก Recipe จากรายการ หรือพิมพ์ชื่อ PPID ที่ต้องการ

ตรวจชื่อซ้ำอีกครั้ง โดยเฉพาะขีดล่าง ตัวเลข และคำต่อท้าย

กด “ส่งสูตรการผลิต (Push)” ระบบอาจเสนอชื่อใกล้เคียงหากไม่พบชื่อที่พิมพ์

หากชื่อที่เสนอถูกต้องให้ยืนยัน หากไม่ถูกต้องให้ยกเลิก

รอผลสำเร็จและตรวจ Recipe ปัจจุบันบน Dashboard/เครื่องจริง

การ Push ไปเครื่องใช้ SECS/GEM เพื่อให้ Recipe ปรากฏและถูกจัดการใน HSMS/GEM ของเครื่อง ไม่ใช่การคัดลอกไฟล์ธรรมดา

# 7. Procedure: การลบสูตรจากเครื่อง

เลือกเครื่องและ Recipe ที่ต้องการลบอย่างระมัดระวัง

กดไอคอนถังขยะ ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยัน

อ่านชื่อ Recipe และชื่อเครื่องในหน้าต่างยืนยัน

กด “ยืนยันการลบ” เฉพาะเมื่อแน่ใจ แล้วตรวจผลใน Event Log

คำเตือนสำคัญ: Delete ลบ Recipe จากเครื่องและไม่สามารถย้อนกลับจากหน้าจอนี้ได้ ควรมีสำเนาบน Host และได้รับอนุญาตก่อนเสมอ

# 8. Procedure: การอัปเดตสูตร PPID ซ้ำแบบอัตโนมัติ

เมื่อ Recipe Bot ส่งไฟล์ที่มี PPID เดียวกับไฟล์บน Host แต่เนื้อหาแตกต่าง Backend จะเก็บไฟล์ Host เดิมไว้ใน .archive แล้วเขียนทับด้วยไฟล์ใหม่โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องรอผู้ใช้อนุมัติบน Dashboard

ผู้ใช้ที่เครื่องยืนยันส่งสูตรจาก Popup Recipe Ready

Bot ส่ง Snapshot ไป Host ผ่านช่องทาง TCP 5003

Backend เปรียบเทียบ PPID และ Hash; ถ้าเนื้อหาเปลี่ยนจะ Archive ไฟล์เดิมและติดตั้งไฟล์ใหม่

ตรวจข้อความ SUCCESS ใน Event Log และ Popup Transfer Complete ที่เครื่อง

หลักการ: PPID เหมือนกันไม่ได้แปลว่าไฟล์เหมือนกัน ระบบเปรียบเทียบ Hash และเก็บสำเนาเดิมใน .archive ก่อนเขียนทับเสมอ

# 9. Procedure: เหตุการณ์จาก Recipe Bot บนเครื่อง

Recipe Bot เฝ้าดูไฟล์ NPGM0.PWB ถึง NPGMn.PWB ในโฟลเดอร์ BONDPROG แบบ Event-driven เมื่อพบไฟล์ใหม่หรือไฟล์เปลี่ยน จะอ่าน Program Name ภายในไฟล์เป็น PPID จริง

รูปที่ 5 Popup Recipe Ready หลังเครื่องบันทึก Bond Program

ไฟล์เหมือนกับ Host ทุกประการ: Bot ข้ามโดยเงียบเพื่อไม่ให้เกิด Popup วนซ้ำ

ไฟล์ใหม่/เปลี่ยน: Operator ที่เครื่องจะเห็น Popup ขออนุญาตส่ง

กดยอมรับ: Bot เก็บ Snapshot และส่งไป Host เมื่อช่องทางพร้อม หากเน็ตขาดจะค้างใน recipe_outbox เพื่อ Retry

เมื่อ Host ยืนยันรับสำเร็จ: Popup สำเร็จจะค้างจนผู้ใช้กด OK; การกด OK ปิดเฉพาะ Popup ไม่ปิด Bot

รูปที่ 6 Popup Transfer Complete หลัง Host รับสูตรสำเร็จ

# 10. Procedure: บันทึกเหตุการณ์และการแจ้งเตือน

Event Log แสดงเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดและอัปเดตผ่าน WebSocket เมื่อสถานะเปลี่ยน ไม่ใช้การ Poll เครื่องอย่างต่อเนื่อง

| ระดับ | ใช้กับเหตุการณ์ |
| --- | --- |
| SUCCESS | เชื่อมต่อสำเร็จ รับ/ส่ง/ติดตั้งไฟล์สำเร็จ |
| INFO | เริ่มคำสั่ง เปลี่ยนสถานะ หรือข้อมูลทั่วไป |
| ALERT/WARN | ช่องทาง Offline, ไฟล์รอเปลี่ยน, หรือเหตุการณ์ที่ต้องตรวจ |
| ERROR | คำสั่งล้มเหลว ติดต่อไม่ได้ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง |

การล้าง Log ต้องใช้สิทธิ์ Technician ขึ้นไป Backend จะ Archive Log ลงไฟล์ก่อนล้างออกจากหน่วยความจำ

ระบบบันทึก Employee Number, Role, เวลา Login/Logout, เหตุผลการออก และ Action เช่น Pull/Push พร้อม Machine/PPID โดย Administrator หรือ Developer ตรวจได้ในหน้า System Status

รูปที่ 7 หน้า Employee Activity Audit

# 11. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

| อาการ | ตรวจตามลำดับ |
| --- | --- |
| Dashboard เปิดไม่ได้ | ตรวจ URL/เครือข่าย แล้วแจ้งว่าเข้า Port 3000 ไม่ได้ |
| Backend Offline | แจ้ง Developer ให้ตรวจ Backend Port 8080; ห้ามกดคำสั่งซ้ำรัว ๆ |
| Machine Online แต่ Bot Offline | ตรวจว่า Recipe Bot ทำงานบนเครื่อง, config.ini ถูกต้อง และ Port 5003 เปิด |
| Bot Online แต่ Machine Offline | ตรวจ SECS/GEM/HSMS ของเครื่องและ Port 5001 |
| Push/Delete ล้มเหลว | ตรวจสิทธิ์ ชื่อ Recipe สถานะ Machine และข้อความ Error ใน Log |
| Session หมดอายุ | เข้าสู่ระบบใหม่ แล้วทำรายการอีกครั้งหลังตรวจสถานะล่าสุด |
| ไฟล์ใหม่ไม่ถึง Host | ตรวจ Popup ที่เครื่อง, recipe_outbox, Recipe Bot Status และแจ้งชื่อเครื่อง/เวลา/PPID |

ข้อมูลที่ต้องแจ้ง: ชื่อเครื่อง WB#, เวลาเกิดเหตุ, คำสั่งที่กด, PPID, สถานะ Machine/Bot และข้อความ Error แบบเต็ม ช่วยให้แก้ปัญหาได้เร็วที่สุด

# 12. เช็กลิสต์ปฏิบัติงาน

## ก่อนเริ่มงาน

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีตนเอง

เลือกเครื่องถูกต้อง

Machine/Bot อยู่ในสถานะที่งานนั้นต้องใช้

มีสำเนา Recipe และได้รับอนุญาต

## หลังทำรายการ

เห็นผล SUCCESS

ตรวจ Recipe/เครื่องจริง

ตรวจ Event Log

ออกจากระบบเมื่อเสร็จงาน

## ช่องทางส่งต่อปัญหา

หากแก้ตามคู่มือนี้แล้วยังไม่สำเร็จ ให้หยุดการลองซ้ำที่อาจกระทบเครื่อง และส่งข้อมูลเหตุการณ์ให้ Developer/IT ตามขั้นตอนของหน่วยงาน

## Procedure: ออกจากระบบ

กดไอคอนออกจากระบบด้านขวาบน

ตรวจ Role ที่กำลังใช้งาน

กด “ยืนยันออกจากระบบ”

ตรวจว่าหน้าจอกลับเป็น Guest

รูปที่ 8 หน้าต่างยืนยันออกจากระบบ