คู่มือ Developer และผู้ดูแลระบบ

ARC Command Center / RATS Recipe Transfer Platform

สำหรับ Developer, System Administrator และผู้ดูแลการเชื่อมต่อเครื่องจักร
เวอร์ชันระบบ 0.2 | จัดทำ 26 สิงหาคม 2569

วัตถุประสงค์: เอกสารนี้อธิบายการใช้งานตามระบบที่ติดตั้งจริง ควรใช้ร่วมกับขั้นตอนความปลอดภัยของโรงงานและสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมาย

# สารบัญ

สารบัญนี้เรียงตามหัวข้อหลักของคู่มือ เพื่อให้ค้นหาขั้นตอนได้รวดเร็ว

ภาพรวมสถาปัตยกรรม

โครงสร้าง Source Code

Network และ Port

ติดตั้ง Runtime และ Build

ตั้งค่า Server

ฐานข้อมูลเครื่องและการเพิ่มเครื่อง

Section Manager และ SECS/GEM

Recipe Bot Port 5003

Deployment Receiver Port 5004

Authentication และ Role

Recipe Workflow และการเก็บไฟล์

Realtime State และ WebSocket

Start/Stop/Log

Test และ Acceptance

Troubleshooting

Security Hardening และ Change Control

# 1. ภาพรวมสถาปัตยกรรม

ระบบใช้สถาปัตยกรรม Host เป็นฝ่ายเริ่มการเชื่อมต่อไปยังเครื่องจักร เพื่อลดปัญหาเครื่องส่ง HTTP กลับ Host และแยกช่องทางตามหน้าที่

Data Flow: Browser → Frontend :3000 → Backend :8080/WebSocket → Machine SECS/GEM :5001, Recipe Bot :5003 และ Deployment Receiver :5004

| ชั้นระบบ | เทคโนโลยี | ความรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite + Tailwind | UI, Role gating, ภาษา TH/EN, WebSocket state |
| RATS Backend | FastAPI/Uvicorn | Auth, API, Event Log, Recipe storage, TCP client |
| Section Manager | Python + secsgem | Worker ต่อเครื่อง, SECS/GEM Pull/Push/Delete |
| Recipe Bot | C++ Win32 32-bit static | Watch PWB, PPID extraction, Popup, Outbox, TCP 5003 |
| Deployment Receiver | C++ Win32 32-bit static | รับเฉพาะ EXE/config ผ่าน TCP 5004 แบบ Auth/CRC32 |

# 2. โครงสร้าง Source Code

| ตำแหน่ง | เนื้อหา |
| --- | --- |
| arc-system/client-shell | Frontend Dashboard; source ใน src และผล Build ใน dist |
| arc-system/client-rats/main.py | FastAPI Backend และ Host-side TCP channels |
| arc-system/section-manager | Manager/Worker สำหรับแต่ละเครื่อง |
| database.py | Single source of truth สำหรับ Machine ID, IP, Port และ Serial mapping |
| BondingProg | คลัง Recipe .PWB ของ Host รวม .pending และ .archive |
| secs_proxy_bot | Source/Build/Package ของ Recipe Bot |
| tcp_deploy_bot | Source/Build/Package ของ Deployment Receiver |
| production-checklist.md | Checklist การติดตั้ง Production |

# 3. Network และ Port

| Port | ทิศทาง | บริการ | Firewall |
| --- | --- | --- | --- |
| 3000/TCP | Operator PC → Server | Frontend | Inbound Server |
| 8080/TCP | Browser → Server | API + WebSocket | Inbound Server |
| 5001/TCP | Server → Machine | Native SECS/GEM/HSMS | Inbound Machine จาก Server |
| 5003/TCP | Server → Machine | Recipe Bot full-duplex | Inbound Machine จาก Server |
| 5004/TCP | Server → Machine | Deployment Receiver | Inbound Machine จาก Server |

Port 5002 ไม่ได้ใช้งานและไม่จำเป็นในสถาปัตยกรรมปัจจุบัน

Recipe Bot ไม่ POST HTTP ไป Port 8080; PWB กลับผ่าน Session 5003 เดิม

จำกัด Source IP ของ 5003/5004 ให้เป็น RATS Server เมื่อ Firewall รองรับ

หาก IP เปลี่ยนจาก 169.254.13.xx เป็น 192.168.11.xx ให้แก้ database.py และตรวจ Routing/Firewall ใหม่

# 4. ติดตั้ง Runtime และ Build

ข้อกำหนดแนะนำ: Python 3.11+, Node.js 18+, npm, และ Dependencies ใน requirement.txt

Root: pip install -r requirement.txt

Frontend: cd arc-system\client-shell แล้ว npm install

Production UI: npm run build

ตรวจว่า dist/index.html และ dist/assets ถูกสร้างใหม่

C++ Bot: ใช้ MSYS2 MinGW32 และ mingw32-make ตาม README ของแต่ละ Bot

Production: อย่าใช้ Vite dev server เป็นบริการถาวร ควรใช้ Build ที่ตรวจแล้วและวิธี Serve ที่องค์กรอนุมัติ

# 5. ตั้งค่า Server

| Environment Variable | ค่า/หน้าที่ |
| --- | --- |
| RATS_HOST | 0.0.0.0 เมื่อต้องรับจาก LAN |
| RATS_PORT | 8080 |
| RATS_RELOAD | false ใน Production |
| RATS_CORS_ORIGINS | รายการ Frontend Origin เช่น http://<SERVER_IP>:3000 |
| RATS_SESSION_TIMEOUT_MINUTES | อายุ Session; ค่าเริ่มต้น 5 นาที |
| RATS_PROXY_UPLOAD_TOKEN | ต้องตรงกับ file_channel_token ของ Recipe Bot |
| RATS_DEPLOY_TOKEN | ต้องตรงกับ deploy_token ของ Deployment Receiver |
| RATS_DEPLOY_PORT | 5004 |
| RATS_*_PASSWORD | Password ของ Operator/Technician/Admin/Developer |

ความปลอดภัย: ค่า Password/Token เริ่มต้นมีไว้สำหรับ Pilot เท่านั้น ต้องเปลี่ยนก่อนใช้งานจริงและห้ามบันทึก Secret ลง Git

# 6. ฐานข้อมูลเครื่องและการเพิ่มเครื่อง

แก้ MACHINE_DB ใน database.py โดยใช้ WB#nn เป็น Key และกำหนด name, ip, port=5001, bot_file_port=5003, deploy_port=5004 และ session_id=0 ให้ครบทุกเครื่องที่รองรับ Recipe Bot

เพิ่ม Serial/Barcode mapping ใน SERIAL_TO_MACHINE

ตรวจว่าเลข WB# สอดคล้องกับ IP/Asset จริง

Restart Backend และ Section Manager หลังแก้ database.py

ทดสอบ Lookup, Machine Link, Bot Link และ Event Log

ห้ามมี Machine ID ซ้ำหรือ IP ซ้ำโดยไม่ตั้งใจ

# 7. Section Manager และ SECS/GEM

Section Manager สร้าง Worker แยกต่อเครื่องจาก MACHINE_DB และรายงาน state กลับ Backend ผ่าน internal connection status การเชื่อมต่อหลักใช้ Native HSMS/SECS/GEM Port 5001

| คำสั่ง | SECS/GEM ที่เกี่ยวข้อง | ผลที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- |
| Test Link | S1F1/S1F2 หรือกลไก Link ของ Worker | ONLINE/OFFLINE |
| Pull | Recipe list/request flow | Host ซิงก์ Recipe ใหม่และรายงาน skipped |
| Push | Program download flow | Machine ตอบ ACKC7 และโหลด Recipe |
| Delete | S7F17/S7F18 | ลบ PPID ที่เครื่องยืนยัน |

ข้อควรระวัง: Machine Link ONLINE ไม่ได้ยืนยันว่า Recipe Bot ONLINE เพราะเป็นคนละ Process และคนละ Port

# 8. Recipe Bot Port 5003

Recipe Bot เป็น Listener บนเครื่อง แต่ RATS Host เป็นฝ่าย Connect และ Authenticate ด้วย ARCFBOT1 + Token จากนั้นใช้ช่องทางเดียวแบบ Full-duplex

| config.ini key | คำแนะนำ |
| --- | --- |
| file_listen_ip | 0.0.0.0 |
| file_listen_port | 5003 |
| file_channel_token | ต้องตรง RATS_PROXY_UPLOAD_TOKEN |
| machine_id | ควรตรง WB# ของเครื่อง; Backend ใช้ IP/Channel ที่ Host เลือกเป็นตัวตนหลักเพื่อรองรับ Config รุ่นเก่า |
| max_file_bytes | ค่าเริ่มต้น 20 MiB |
| watch_dir | C:\SYSTEM\BONDPROG หรือ Path จริงของเครื่อง |
| file_ext | .PWB |
| log_file | recipe_bot.log |

ReadDirectoryChangesW ตรวจ Added/Changed แบบ Event-driven

รอไฟล์ Stable ก่อน Snapshot และอ่าน Program Name เป็น PPID

ตรวจ Host ก่อน Popup: new / identical / different

Outbox เป็น FIFO และลบงานเมื่อ Host Confirm เท่านั้น

TCP keepalive ตรวจ Disconnect; Event Log กระจายเฉพาะ State transition

รูปที่ D1 Popup Recipe Ready บนเครื่องจริง

รูปที่ D2 Popup Transfer Complete บนเครื่องจริง

# 9. Deployment Receiver Port 5004

ติดตั้ง Receiver ครั้งแรกด้วยวิธี Bootstrap ที่องค์กรรับรอง เช่น RDP/USB/Software deployment จากนั้น Dashboard สามารถส่ง secs_proxy_bot.exe และ config.ini ได้เฉพาะ Role Developer

| การป้องกัน | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Authentication | ARCDEP01 + deploy_token |
| Machine validation | machine_id=AUTO ตรวจ WB#nn กับเลขท้าย IP ของ Interface ที่รับ Connection |
| Allowlist | รับเฉพาะ secs_proxy_bot.exe และ config.ini |
| Integrity | ตรวจ Size, CRC32 และเขียนแบบ Atomic |
| Execution | Receiver ไม่ Run ไฟล์ที่รับ |
| Locked EXE | เก็บเป็น secs_proxy_bot.exe.pending ให้หยุด Bot แล้ว Replace |

ตำแหน่งไฟล์: แนะนำให้ Receiver อยู่ C:\ARCDeployReceiver ส่วนไฟล์ Recipe Bot ถูกส่งไป C:\ARCRecipeBot ตาม deploy_dir

## Procedure: Deploy Recipe Bot/Config จาก Dashboard

รูปที่ D3 Dashboard Role Developer ขณะ WB#83 ออนไลน์และแสดง TCPBOT

Login ด้วย Role Developer และเลือก Machine ID ปลายทางให้ถูกต้อง

ยืนยันว่า Deployment Receiver ทำงานบนเครื่องและ Port 5004 เปิดจาก RATS Server

กด Choose Files แล้วเลือกเฉพาะ secs_proxy_bot.exe และ/หรือ config.ini

เมื่อส่ง config.ini Backend จะเปลี่ยน machine_id ให้ตรงกับเครื่องที่เลือกโดยอัตโนมัติ

ตรวจชื่อไฟล์ ห้ามเปลี่ยนชื่อและห้ามเลือกไฟล์อื่น

กดส่งไฟล์ไปยังเครื่อง แล้วอ่าน Result: installed หรือ staged_pending

หาก staged_pending ให้หยุด Recipe Bot บนเครื่อง เปลี่ยนไฟล์ .pending แทน EXE เดิม แล้ว Start Bot ใหม่

ตรวจ Recipe Bot Status และ recipe_bot.log หลัง Deploy

# 10. Authentication และ Role

| Role | Level | Backend action |
| --- | --- | --- |
| Guest | 0 | ไม่มี Session |
| Operator | 1 | Dashboard และ Pull/Push |
| Technician | 2 | สิทธิ์ Operator รวม Delete และ Clear Log |
| Administrator | 3 | ครอบคลุม Technician และดู Employee Audit |
| Developer | 4 | ครอบคลุมทั้งหมดและ Deploy file |

Login ต้องมี Employee Number ทุกครั้ง Backend ออก Token แบบ URL-safe 32 bytes เก็บใน Memory และต่ออายุเมื่อเรียก Protected API; ระบบบันทึก EN, Role, Login/Logout, เหตุผล timeout/restart และ Action ลง logs/employee_audit.json Frontend มี Inactivity warning ก่อนกลับ Guest

รูปที่ D4 Employee Activity Audit สำหรับ Administrator/Developer

# 11. Recipe Workflow และการเก็บไฟล์

| กรณี | Backend action |
| --- | --- |
| PPID ใหม่ | บันทึก .PWB ลง BondingProg ทันทีแบบ Atomic และตอบ 201 saved_new |
| PPID เดิม + Hash เหมือน | ตอบ identical และไม่สร้าง Popup/ไฟล์ซ้ำ |
| PPID เดิม + Hash ต่าง | Copy ไฟล์เดิมไป .archive พร้อม Timestamp แล้ว Replace ด้วยไฟล์ใหม่อัตโนมัติ |

Backend รองรับ PWB ที่ Gzip หรือไม่บีบอัด ใช้ Regex อ่าน Program Name และจำกัด PPID ไม่เกิน 120 ตัวอักษร พร้อมปฏิเสธอักขระที่ใช้เป็นชื่อไฟล์ไม่ได้

# 12. Realtime State และ WebSocket

Frontend เปิด WebSocket ที่ /ws และรับ Snapshot ของ machines, events และ pending_recipe_updates Backend Broadcast เมื่อเกิดการเปลี่ยนจริง จึงไม่ต้อง Poll เครื่องตลอดเวลา

machine_link_status มาจาก Worker/SECS-GEM

bot_status มาจาก Host-side TCP 5003 Channel

status เช่น IDLE/SYNCING/PUSHING/DELETING เป็นสถานะงานชั่วคราว

WebSocket disconnect ทำให้ Frontend แสดง Backend Offline และพยายามเชื่อมใหม่ตามกลไก UI

# 13. Start, Stop และ Log

Start แบบ Production: ใช้ start_production.bat ใส่ Server IP, Build UI, Start Backend/Section Manager และ Serve Port 3000

Start รายส่วน: python arc-system\client-rats\main.py; python arc-system\section-manager\manager.py; npm run preview -- --host 0.0.0.0 --port 3000 --strictPort

Stop: stop_command_center.bat (ตรวจผล Process หลังใช้ เพราะ Script หยุด Python/Node หลาย Process)

Machine log: watch_log.bat WB82 หรืออ่าน arc-system\section-manager\logs\WB82.log

Recipe Bot log: recipe_bot.log ข้าง EXE; Deployment Receiver ตรวจ Log/Console ตาม Build ที่ใช้งาน

## Procedure: เปิดระบบ Production

เปิด Command Prompt/PowerShell ด้วยสิทธิ์ตามนโยบายองค์กร

รัน start_production.bat จาก Project root

กรอก IPv4 ของ Server ที่ Operator PC ใช้เข้าถึง

รอ Frontend build, Backend :8080 และ Section Manager เริ่มครบ

เปิด http://<SERVER_IP>:3000 แล้วตรวจ Python Backend ONLINE

Login เป็น Administrator และตรวจ Machine/Bot state; Login Developer เฉพาะเมื่อต้อง Deploy

รูปที่ D5 หน้าตรวจ Backend, Role และ Employee Audit หลัง Start ระบบ

# 14. Test และ Acceptance

หลักฐานจากเครื่องจริง: ภาพชุดนี้จัดทำขณะเชื่อมต่อเครื่องจริงและยืนยันเส้นทาง Recipe Bot จาก Popup Recipe Ready จนถึง Transfer Complete รวมทั้ง Dashboard Operator/Developer ที่เลือก WB#83 ออนไลน์

| Test | เกณฑ์ผ่าน |
| --- | --- |
| Frontend/API | เปิด :3000, Login ได้, Backend แสดง ONLINE และ WebSocket ไม่มี Error |
| Machine link | S1F2/Link test ผ่านและ Machine status เปลี่ยนแบบเรียลไทม์ |
| Bot link | Backend Connect :5003, Token/Machine ID ผ่าน และ Bot status ONLINE |
| New recipe | Bot Popup → Accept → Host บันทึกด้วย PPID ภายใน PWB → Completion Popup |
| Duplicate changed | Backend Archive ไฟล์เดิมและ Overwrite ไฟล์ใหม่อัตโนมัติ โดยไม่รอ Approval |
| Push | PWB จาก Host ถูกส่ง SECS/GEM และ Recipe ปรากฏบนเครื่อง |
| Delete | S7F17/S7F18 สำเร็จและ Recipe หายจากเครื่อง |
| Deploy | Developer ส่ง allowlisted files; CRC ผ่าน; Locked EXE เป็น .pending |
| Offline | หยุด Bot/เครื่องแล้ว Dashboard เปลี่ยนเฉพาะสถานะที่เกี่ยวข้อง |

# 15. Troubleshooting

| อาการ | Root cause ที่พบบ่อย | คำสั่ง/จุดตรวจ |
| --- | --- | --- |
| Failed to fetch | Browser เข้า Backend ไม่ได้/CORS/Port 8080 | Test-NetConnection <server> -Port 8080; ตรวจ RATS_CORS_ORIGINS |
| Bot upload offline | Port 5003/Token/Machine ID/Process | Test-NetConnection <machine> -Port 5003; recipe_bot.log |
| Machine online ไม่ขึ้น | Port 5001/HSMS/Session/Worker | Worker log และ SECS/GEM config |
| Deploy rejected | Token, AUTO machine validation, filename, CRC | Receiver config + Backend Event Log |
| EXE ไม่ถูกแทน | Recipe Bot ล็อกไฟล์ | หยุด Bot, เปลี่ยน .pending เป็น secs_proxy_bot.exe, Start ใหม่ |
| Recipe ไม่ถูกอัปเดต | PPID/Hash/Metadata ไม่ถูกต้อง หรือเขียน Archive ไม่สำเร็จ | Event Log, BondingProg/.archive และ recipe_bot.log |
| PPID not found | ไม่มี Program Name ใน PWB หรือรูปแบบไม่รองรับ | ตรวจ Raw/Decompressed PWB และ Regex |
| Session 401 | หมดอายุ/Backend restart | Login ใหม่และตรวจเวลาระบบ |

# 16. Security Hardening และ Change Control

เปลี่ยน Default Password/Token และใช้ Named account/Secret store

วาง Frontend/API หลัง HTTPS reverse proxy เมื่อออกนอก Trusted LAN

จำกัด Firewall ตาม Source/Destination IP และเปิดเฉพาะ Port ที่ใช้

สำรองและจำกัดสิทธิ์ logs/employee_audit.json ซึ่งบันทึก EN, Role, Machine, PPID, Result และ Timestamp

สำรอง BondingProg/.archive และทดสอบ Restore

Sign/Hash EXE ก่อน Deploy และเก็บ Release artifact แบบ Versioned

ทดสอบกับเครื่อง Pilot เช่น WB#82 ก่อนกระจายทุกเครื่อง

ทุกการเปลี่ยน database.py/config.ini ต้องมี Peer review, Rollback และ Acceptance test

Release Gate: ห้ามกระจาย Bot/Config ทั้ง Fleet จนกว่าจะผ่าน New/Changed/Identical recipe, Offline/Retry, Push/Delete และ Locked-EXE scenario บนเครื่อง Pilot